视频会议方案

方

案

介

绍

第一章  会议电视系统方案

1  用户需求

不容置疑，当今社会已是一个信息化社会，各行业各部门都深切体会到跟上信息化步伐的重要性。面对日常繁杂的信息处理，要在第一时间作出正确的反应和决策，更加需要一套高效便捷的办公信息化系统。

筹建中的会议电视系统将由多台专业型和桌面型系统组成。各点之间将能进行视频、音频、数据的互通。系统中将安放多点服务器，使多点之间也能同时交流。整个可视系统必须有足够的安全性、可靠性。另外，作为一套真正让用户满意的系统，其开放性，可扩充性和优良的性能价格比，也是不可忽略的因素。

2  网络结构图

- 请参见以下网络结构图：

Router

IP BACKBONE

Ethernet

256K

PictureTel

256K

NC330

Ethernet

Router

PictureTel

Ethernet

Router

PictureTel

256K

256K

256K

256K

256K

- 3  方案介绍

- 根据用户需求和存在的网络环境，我们推荐以下方案。

整套会议电视系统 由视频服务器、 视频会议客户端、 及一套 NC330 MCU （多点会议服务器）组成。

如上图，IP网上任意点安放视频终端产品,实际数量和具体使用桌面系统还是专业室系统根据用户情况决定。我们建议第一期先在培训室配置一套视频会议系统，其它在校区配置一套视频会议系统；以后可以根据具体情况扩容。

用户需要使用多点会议时，需设置NC330 MUC多点服务器。实现类似视频交换机的功能。

有了以上设备，就可以实现网上的多点视频会议。

3.1 PictureTel 公司产品的介绍

以下我们对所选用产品做一个大致介绍。

3.1.1 PT970

PictureTel 900的核心是一个PictureTel 公司和Intel公司共同开发的称作iPowerTM的全新结构。该结构结合了PictureTel优秀的音频、视频和协作能力以及为今天许多计算机产品提供动力的Intel的开放的、基于标准的技术专长。

PictureTel 900系列强调的概念是人和内容是不同的。在一个呼叫中，PictureTel People+ContentTM（人与内容）技术自动针对人或内容提供最高的帧速率（可达30fps，全运动）和最高的分辨率（高达1024x768 XGA）。ImageShareTM进一步增强了这一能力，这一独特的桌面设施为用户连接笔记本电脑，以及与其他与会者分享内容。只需要简单的插接和按钮即可实现。

PictureTel 900系列采用了Sure Connect和即将获得专利的Network Optimizer™技术，先进的功能帮助实现前所未有的可靠性。共同确保连接一旦建立，即使在不好的网络情况下也能保持连接并优化质量。Sure Connect通过切换捆绑停产与透明信道，调整通道数或降低数据速率来适应网络或远端设备的局限。在一个呼叫中，PictureTel的 Network Optimizer的作用是尽管网络错误，甚至在其他设备视频可能中断或不可用时，也能保证高质量的视频和音频，。结果是：用户可将精力专注于会议而不是技术。

网络管理员现在可以通过任一浏览器和任一SNMP平台管理任一PictureTel 900系列系统，从而可以更快的解决问题，远程管理全球的系统，以获得更高的用户满意度。PictureTel的 WebRemote只要求一个标准的浏览器界面，就可以提供详细的远程系统管理、配置、和维护。另外，可靠的SNMP代理和MIB（MIB-II兼容）使每个系统都能够通过任一SNMP工作站监控。

优点

- 为高效率的工作组提供基本环境，使分散的人们更好的协作互动，实现更高的生产率

- 高质量的视频、音频和数据共享保证自然的会议体验，就如同在一个房间

- 使用者可以通过熟悉的PC类型用户界面获得多种协作工具，创造更有效的视频会议

- 确保所有与会者，本地及远方，共享同样质量和清晰度的会议内容

- 先进的功能提供前所未有的可靠性，确保呼叫一旦建立，即使在不好的网络环境下也能保持连接

- 独特的系统管理能力确保快速解决问题，全球化的远程管理，更高的用户满意度

# 功能和特点

| ITU-T H.320 和H.323 兼容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频 - 14 kHz： Siren™14 - 7 kHz： PT716plus, PT724 (H.320 only), G.722.1, G.722 - 3.4 kHz： G.711, G.723.1 (H.323 only), G.728 | 视频 - H.261, H.263, H.263+ 数据 - T.120, Microsoft NetMeeting - H.281远端摄象机控制 | 人物视频分辨率 - FCIF, QCIF - 256 kbps以及更高带宽时 30 fps | 内容视频分辨率 - XGA (1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480) via ImageShare或 T.120 - 经 S-Video或复合输入时 4CIF, NTSC, FCIF |
| 系统连接 |  |  |  |

| 视频输入 |  |  |  |  | 音频输入 - 1 个麦克风输入 (PowerMic), daisy-chained up to 4; 或线路电平 (RCA); - 1 PC 音频 输入 (ImageShare 上的3.5mm插口) - 1 VCR 输入 (3.5mm插口) 视频输出 - 主显示/内容显示: SVGA或 XGA (15-针 D sub) - 人物显示: NTSC或 PAL (S-video, 复合或SCART) - VCR 输出(RCA) | 音频输出 - 主音频左和右(3.5mm 插口) - VCR 输出 (3.5mm 插口) 网络接口 - IP (LAN, DSL, Cable Modem), Ethernet 10/100, 最高至768 kbps - ISDN, Quad BRI S/T, 最高至 512 kbps - V.35/RS-449具备 RS-366 拨号, 最高至 768 kbps - ISDN界面支持纯音频呼叫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主摄象机 | - 8-针 微型 DIN (PTZ) |  | - 人物 |  |  |  |
| - 辅摄象机 | - 8-针 微型 DIN (PTZ), 或 RCA 或经适配器的 S-Video |  | - 人物或内容 |  |  |  |
| - 视频内容 (用于图文摄象机等) | - 4-针 微型 DIN |  | - 内容 |  |  |  |
| - PC/笔记本PC 输入 (ImageShare) | - 15-针 D sub |  | - 内容 |  |  |  |
| - VCR | - RCA |  | - 内容 |  |  |  |
| 系统构成 |  |  |  |  |  |  |

| 高性能计算机 - 包括: - Pentium III, 500 MHz或更高 - 4个专用DSP芯片用于视频会议应用 - Windows NT 4.0, Service Pack 6 - 128 MB RAM - 8.4 GB硬盘 - 40倍 CD-ROM - 3.5” 软驱 - Ethernet 10/100卡 - 2 RS-232接口 - 1 个并行接口 ImageShare (用于PictureTel 970) - 笔记本PC/PC连接设备: - 视频输入高达 XGA (1024x768) (15-针 D sub) - 音频输入(3.5mm 插口) - 投影仪输出 (15-针 D sub) - 视频旁路输出 (15-针 D sub) | - PictureTel 80 摄象机 (用于PictureTel 970) - 机械式PTZ摄象机, 自动定位 - 垂直调整: +15o/-30o - 水平调整: +/-100o - 水平视角: 66o - 全视角： 266o - 水平分辨率: 430 HTVL - 变焦范围: 12倍 PictureTel 70 摄象机 (用于 PictureTel 960) - 机械式PTZ摄象机. - 垂直调整: +15o/-30o - 水平调整: +/-100o - 水平视角: 66o - 全视角： 266o - 水平分辨率: 430 HTVL - 变焦范围: 12倍 | PowerMic - 智能麦克风, 能够在360o 全方位内电子确定发言者方位 无线键盘 - 带跟踪球的红外线无线键盘，实现功能点击和数据共享 遥控器 - 红外线遥控器用于实现视频会议功能 可选会议功能 - 集成 PictureTel交互白板 - 集成PictureTel 电子白板 - 文件摄象机 | 可选显示器和推车 - 超亮度 XGA 高性能投影 - 高级推车和 34” 监视器 (用于 PictureTel 970): - High-end 推车以及集成的 Bose® 扬声器, enclosed storage compartment and power strip. - 34” XGA 监视器用于内容显示 - 34” NTSC/PAL监视器用于人物显示 - Utility Cart and 29”监视器(用于PictureTel 960): - 基本推车 - 29” XGA监视器用于内容显示 - 29” NTSC/PA监视器用于人物显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设施 |  |  |  |

| 基于浏览器的管理 - 通过浏览器可以实现全部系统管理, 包括: - 呼叫控制 - Board诊断 - 使用情况分析 - Readiness monitoring | - SNMP企业管理 - 基于SNMP的管理: MIB-II用于与网络结点管理器的集成 - PictureTel Network Manager插入软件，可用于Windows NT下的HP OpenView | Directory services - LDAP version 3 compliant, 与 Netscape Directory Server兼容. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他特点 |  |  |  |
| 语言 - 用户界面，在线帮助和文档。提供英文，日文，德文，法文，西班牙文，葡萄牙文，中文简体和意大利文 |  |  |  |

3.1.2 PT550

PictureTel 550 PC电视会议

优点：

- 高达30 fps的帧频

- 仅占用一个PCI插槽

- 内置ISDN BRI S/T接口

- 内置ISDN分析软件

- 完全符合H.320, H.323与T.120标准

- 集成了Microsoft NetMeeting

- H.320与H.323的呼叫速率高达768kbps

- 支持Tri-BRI卡

- MCU支持

- 终端用户诊断

- 友好的桌面电视会议应用软件

- 易用的界面

- 低成本的ISDN和IP网络桌面电视会议

- 自我诊断能力易于排除故障

PictureTel 550是仅需一个PCI插槽的单板解决方案，它可以为桌面PC提供兼容H.320和H.323标准的电视会议。系统速度高达768kbps，图象帧频高达30 fps。通过集成的Microsoft NetMeeting，支持T.120下的数据共享，个人和团组可以共同处理讲稿、报告及其它项目，通过点击鼠标即可实现应用控制的转换。

另外，PictureTel 550还提供低带宽高品质的视频，内置系统配置，带有回声消除和自动增益控制的全双工音频，以及ISDN分析系统。 自动ISDN分析系统，可以节省您排除系统故障的时间。启动系统向导便可进行一系列综合测试。这些测试通常不超过五分钟，使用户可在数分钟之内召开电视会议。

PictureTel 企业级的视频协作解决方案是强有力的生产工具，它可以为企业提供快速发布信息的能力，使更多的人参与到重要的谈论中来，并增进一个更为开放和更为协作的工作环境。PictureTel是唯一能够满足企业全方位需要的公司—从获奖的桌面系统到尖端大型系统，及至最新的便携式电视会议系统。

性能与规格

组件

  编解码卡 ，包含Microsoft NetMeeting的PictureTel 550软件

  DirectX

  复合彩色摄像机 (NTSC/PAL)

  麦克风 ，耳机

  在线用户手册

设置与测试

  ISDN测试

  音频设备自动选择

  NTSC/PAL、S-视频或复合摄像机自动检测

视频

标准

  H.261

  H.263（仅限H.323）

输入

  两个S-视频/复合输入

  NTSC/PAL

  视频输入自动设置

输出

  可缩放视窗、最大640×480

  PIP自视窗口

  VGA显示器

帧率

  最高30 fps CIF 352×288

  30 fps QCIF 176×144

指示器

  线路状态

  呼叫连接状态

  主叫ID

  图象带宽分析

  近端及远端音频电平图象显示

音频

压缩标准

  A律和u律G.711, G.722, G.723, G.728

输入

  两路线路电平输入

耳机接口

  3.5毫米插头

输出

  线路电平输出/软件选择电平的立体声音箱

  输出可接入声卡或音箱

音频和视频控制

  全双工回声消除

  自动增益控制

  用于MCU呼叫的输入音频抑制

  视频对比度/亮度/色度/色调控制

  输入摄像机选择

电话接口选项

  用于单纯声音呼叫和拨号的、带DTMF检测的电话听筒

回声消除

  高达60db全回声消除

  全自动调整

频率响应

  G.722 : 300 Hz到7.1 KHz

  G.711 和G.728 : 300Hz到3.4 KHz

高级音频功能

  所有音频输入/输出口软件可选

  自动增益控制

数据协作

  Microsoft NetMeeting

应用性能

  文件传输

  远端摄像机控制（仅H.320）

  自视画中画

  电子交谈

  用户自定义工具条

  弹出式电话拨号菜单

  视频捕捉与快照显示

  白板

系统要求

  266 MHz Pentium II

  32 MB RAM

  1个空闲PCI槽

  30 MB硬盘可用空间

编解码卡尺寸

  8.70×4.20英寸 (22.1cm×10.67cm)

通讯

支持的服务

  板上ISDN

  通过板上ISDN的单纯声音呼叫

  远程接入

呼叫控制

  NetMeeting自动开启/连接

  遇忙超时挂断

  动态分配呼叫带宽

  快速拨号

  综合电话簿

  单纯声音呼叫

呼叫范围

  56kbps至768kbps

用户界面

  提供英文，日文，德文，法文，西班牙文，葡萄牙文，中文简体和意大利文

3.1.3 NetConference 330网上会议多点服务器

NetConference 330 是一套纯软件产品，基于 Microsoft Windows NT 4.0 Server 操作系统，利用NT4.0 的稳定性和速度，实现最高达40端口 H.323 MCU 的功能。

NetConference 330允许个人容易的在其IP网络上安排、管理和参加虚拟会议室的多点会议。任何采用H.323桌面客户机或通过H.323网关连接的用户都可实现完全的音频、视频功能和数据共享。

NetConference 330还提供综合会议服务，包括基于Web的会议安排和网上会议网络中心Java应用程序(Applet) ，任何配置了 Web 浏览器的客户系统都可享用这些服务。

NetConference 330可同时支持一个或多个虚拟会议室，最多总计40个位置（两台级联后可达六十多用户）。组会者可为每个虚拟会议室命名，如同命名实物会议室一样。这些名字被注册到名录服务中心，H.323客户应用可容易地访问并利用这些名字来引导至特定的虚拟会议室。一旦用户连接到一个虚拟会议室，该服务器可创建一种自然地会议环境，自动向所有与会者切换当前发言者的视频信息和混合的音频信息。会议具有灵活的控制功能，包括主席控制等。并具有四分屏显示的能力。此外，每个虚拟会议室都能支持一个由该服务器管理的独立的T.120文件共享会议。

网上会议中心在安装NetConference 330时创建，任何浏览器可从该中心访问下列工具：

总览：了解NetConference 330 使用与管理的任何信息；

公共会议室：了解并管理未安排的、公用虚拟会议室；

预定会议室：通过从会议安排工具程序获得的确认号码，掌握并管理预定的会议室；

会议安排：	安排（预留）一个虚拟会议室只需选择一个有足够位置的会议室、确定时间和日期，并输入会议内容描述和留下投送地址，以便获得会议确认和确认号码；

管理员：	通过系统管理员口令登录，对多点服务器进行配置、管理、调度；

名录服务：	查看位置名录服务器并选择呼叫另一个H.323用户、网关或虚拟会议室。

运行环境：	NetConference 330的设计满足尽量大范围的用户群体的协同工作和网络运行环境。典型的应用模式包括虚拟工作群应用和企业范围的使用。

图1.5 网上会议中心界面

第二章 方案中选用设备报价及安装环境

- PT970

| Part Code | Description | Qty | Unit Price | Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### PT970-IP-P-0M | Computer System, PictureTel 80 Camera, PowerMic, Keyboard, Remote, ImageShare, IP interface | 6 | ￥139,339 | ￥836,034 |

- PT550

| Part Code | Description | Qty | Unit Price | ##### Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### P550-V1-WC-E1 | PictureTel 550 Desktop add-on kit (NTSC or PAL). Initially available in English only.Desktop add-on kits for PCI bus PCs running Microsoft Windows NT. Includes single audio, video, ISDN (single BRI) board, WorldCam, microphone, headset, PictureTel 550 videoconferencing software, and Microsoft NetMeeting data collaboration software. Price includes both H.320 and H.323 software.Limited availability in Asia Pacific region.Tri-BRI 384 kbps calling is supported using add-on ISA card. | 6 | ￥12,000 | ￥7,2000 |

注：（此项作为选项）

3. MCU组件

| Part Code | Description | Qty | Unit Price | ##### Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### LiveManager | PictureTel公司的会议电视网络管理产品，包括：LiveManager软件，手册文档。 | 1 | ￥6,119 | ￥6,119 |
| NetConference 330 | PictureTel公司的基于H.323标准的多点控制单元，8口，包括：基于 Microsoft Windows NT 4.0 Server 操作系统的多点控制单元软件，手册文档 | 1 | ￥133,470 | ￥133,470 |

- 电视系统设备的安装环境：

1、视频终端的安装环境

（1）台式机

最小配置				建议配置

CPU		Pentium 100以上			Pentium 166以上

内存		16M以上				32M以上

显卡		PCI总线，1M显存			PCI总线，2M以上显存

硬盘		20M硬盘空间				20M硬盘空间

网卡		10M以太网卡				100M以太网卡

另外，需要一个空闲的PCI插槽，同时需事先安装Microsoft的Windows95以及TCP/IP协议栈。

2、网管的安装环境

需要安装在基于Microsoft Windows NT4.0或以后版本的TCP/IP服务器。

3、多点控制单元的安装环境

至少128M内存的266MHz的双Pentium II电脑，100M以太网卡，需要安装于Microsoft Windows NT4.0或以后版本的TCP/IP服务器，该服务器可以同时安装网络管理软件LiveManager。