一.水电工程

1.电线（武汉二厂  铜芯线）

电线分类：6 mm2线     31A带6.82KW       基本不用

4mm2线     24A带5.28KW       如：空调、厨房内。

2.5 mm2线   18A带3.96KW       常规插座 如：电视机，饮水机，挂机空调

1.5 mm2线	  13A带2.86KW         照明 如：灯

注：4mm2指截面面积

红色走强电，蓝色走弱点（网线，有限）

电线分为 铜芯铝网 和 铜芯铜网。

线管（大洋牌）电线都是阻燃的。

底盒分类：  86底盒            国际通用      可1插，2插，1开，2开等

118底盒           2位、3位、4位

4位底盒：可以放8个开关或4个插座

放电视的地方，1网1有2插

网线是秋叶源的，有线是讯利的。

一般用的是96网和128网的。

开关插座安装尺寸：

开关：1350MM    插座：400MM   床头柜：750MM   卧室电视：1200MM

客厅电视：1050~1100  空调：1900MM

2.水管（金牛牌）

室内一般用的是4分热水管，入户用的是6分冷水管。

水管分类：4分管     直径：20MM     厚：2.8MM     12cm耐压2.5kg

6分管     直径：25MM     厚：3.5MM     12cm耐压2.5kg

排水管（联塑）：      直径：50MM    （洗柜、地漏、洗衣机、拖把池）

直径：110MM    （蹲便、座便）

型号 A：厚度最厚，质量最好。  B：工地大多数用   C：只能当套管

空开（正泰牌）   每个房子都有一个总空开，一个小空开控制一个房间。

大的：60A   （总空开）

小的：32A    （管空调）

16A	 （管照明）

三通                          角弯

直接

水电材料：      80-100m2           一厨一卫           2600元

100-120 m2         一厨两卫           3200元

材料价格表

| 名称 |  | 规格 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线 |  | 4mm2 | 卷（100m） | 243 |
|  |  | 2.5mm2 |  | 153 |
|  |  | 1.5 mm2 |  | 207 |
| 底盒 |  | 118 | 2位 | 1 |
|  |  |  | 3位 | 1.5 |
|  |  |  | 4位 | 2 |
|  |  | 86 |  | 1.5 |
| 网线 |  |  | 卷（100m） | 145 |
| 有线 |  |  | 卷（100m） | 175 |
| 线管 |  |  | 根（2.3m~2.6m） | 2~3 |
| 进水管 | 4分管 | 直径20mm厚2.8mm | 根(4m) | 17 |
|  | 6分管 | 直径25mm厚3.5mm | 根(4m) | 23 |
|  | 三通 | 6分 | 个 | 2.5 |
|  |  | 4分 | 个 | 2 |
|  | 角弯 | 6分 | 个 | 2 |
|  |  | 4分 | 个 | 1.5 |
|  | 直接 | 6分 | 个 | 1.5 |
|  |  | 4分 | 个 | 1 |
| 排水管 |  | 50 | 根(4m) | 18 |
|  |  | 110 | 根(4m) | 50 |
|  | 三通 | 50 | 个 | 2.5 |
|  |  | 110 | 个 | 11 |
|  | 角弯 | 50 | 个 | 2 |
|  |  | 110 | 个 | 7 |
|  | 直接 | 50 | 个 | 1 |
|  |  | 110 | 个 | 4.5 |
| 空开 | 大 | 60A | 个 | 8~9 |
|  | 小 | 32A&16A | 个 | 8~9 |